1.	Laternenschirm

2.	Griff

3.	Glasschutzgitter

4.	Glas

5.	Brenner

6.	Generator

7.	Ventil, ohne Generator

8.	Helligkeit

9.	Hitzeschutz

10.	 Manschette

11.	Elektrozünder

12.	Tank

13.	Pumpe

14.	Tankdeckel

15.	Standfuß

16.	Pumpgummi u. Klammer

17.	Glühstrumpf

Beachten Sie die Instruktionen und Warnungen, um

Feuerschäden und ernsthafte Verletzungen zu vermeiden:

1 Coleman Fuel und Benzin sind leicht entzündbar. Beim Umgang ist deshalb Vorsicht geboten. Benzindämpfe sind unsichtbar, explodieren leicht und können selbst von weit entfernten Zündquellen entzündet werden. 2. Diese Laterne ist für bleifreies Benzin oder Coleman Fuel ausgelegt. Niemals Kerosin oder verbleites Normal- oder Superbenzin verwenden. 3.Brennstoff in einem sauberen, gut markierten Behälter aufbewahren. Nicht in der Nähe von offenen Flammen (gilt auch für Dauerflammen), anderen Zündquellen oder bei extremer Hitze Jagern. 4. Laterne immer nur im Freien füllen. Niemals Benzin einfüllen oder den Tankdeckel aufschrauben bzw. abnehmen, wenn die Laterne brennt, in der Nähe von einer offenen Flamme (auch Dauerfamme) oder anderen Zündquellen steht oder wenn der Laternenschirm zu heiß zum Anfassen ist. Niemals die Zündung drücken während der Laternenschirm oder die Tankfüllung entfernt werden. Entfernen Sie die Zündung bevor Sie den Tank füllen. 5. Laterne immer im Freien - niemals im Haus, Wohnwagen, Zelt oder in einem anderen schlecht belüfteten oder abgeschlossenen Raum - anzünden oder benutzen. 6. Die Laterne verbraucht Sauerstoff. Zur Vermeidung von Gesundheitsschäden nicht in unbelüfteten oder abgeschlossenen Räumen benutzen. 7. Laterne von brennbaren Gegenständen entfernt halten. Der Sicherheitsabstand für Stoffe, Kleidungsstücke oder andere brennbare Materialien sollte nach oben 1.20 Meter und im Umkreis der Laterne ca. 30 cm betragen. 8. Laterne nur als Lichtquelle benutzen. Niemals Änderungen an der Laterne vornehmen; nur von Coleman genehmigte Werkzeuge oder Teile benutzen. Nicht als Raumheizer einsetzen. 9. Defekte Glühstrümpfe (z.B. mit einem Loch) erneuern. Ein defekter Glühstrumpf kann zur Überhitzung der Laterne führen und eine Gefahr verursachen. 10. Kinder von der Laterne fernhalten.